NS4150B 3.0W 单声道 D 类音频功率放大器

深圳市纳芯威科技有限公司
SHENZHEN NSIWAY TECHNOLOGY CO., LTD

1 特性

工作电压范围：3.0V～5.0V

输出功率：2.8W（5V/4Ω, THD=10%）

0.1%THD（0.5W/3.6V）

高达88%的效率

高PSRR：-80dB（217Hz）

无需滤波器Class-D 结构

优异的全带宽 EMI抑制能力

优异的"上电，掉电"噪声抑制

低静态电流：4mA（3.6V电源、Noload）

过流保护、过热保护、欠压保护

MSOP8封装

2 应用范围

平板电脑

行车记录仪

蓝牙音箱

3 说明

NS4150B 是一款超低 EMI、无需滤波器3W单声道D 类音频功率放大器。NS4150B 采用先进的技术，在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰，最大限度地减少对其他部件的影响。NS4150B内置过流保护、过热保护及欠压保护功能，有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。并且利用扩频技术充分优化全新电路设计，高达90%的效率更加适合于便携式音频产品。NS4150B 无需滤波器的 PWM 调制结构及增益内置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本。NS4150B提供 MSOP8封装，额定的工作温度范围为-40℃至85℃。

4 典型应用电路

（参见PDF原文中的典型应用电路图）

5 管脚配置

MSOP-8的管脚图如下图所示：

| 编号 | 管脚名称 | 管脚描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CTRL | 工作模式控制，低电平时Shutdown |
| 2 | Bypass | 内部共模电压旁路电容脚，接1uF电容至GND |
| 3 | INP | 音频输入正极 |
| 4 | INN | 音频输入负极 |
| 5 | VoN | 音频输出负极 |
| 6 | VCC | 电源输入及音频功率管供电脚 |
| 7 | GND | 地 |
| 8 | VoP | 音频输出正极 |

6 极限工作参数

| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压VDD | -0.3 | 5.25 | V |  |
| INP/INN/CTRL PIN | -0.3 | VDD+0.3 |  |  |
| 储存温度 | -65 | 150 | °C |  |
| 耐ESD电压 | ±4000 |  | V |  |
| 结温 |  | 150 | °C |  |
| 推荐工作温度 | -40 | 85 | °C |  |
| 推荐工作电压 | 2.2 | 5.0 |  |  |
| θJC (MSOP-8) |  | 190 | °C/W | 热阻 |
| Latch up |  | ±150 | mA |  |
| 焊接温度 |  | 220 | °C | 15秒内 |

注：超过上述极限工作参数范围可能导致芯片永久性的损坏。长时间暴露在上述任何极限条件下可能会影响芯片的可靠性和寿命。

7 电气特性

工作条件（除非特别说明）：T=25℃，VDD=4.8V。

| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VDD | 电源电压 |  | 3.0 | 4.8 | 5.0 | V |
| IDD | 电源静态电流 | VIN=0V, VDD=3.6V, NoLoad |  | 3.0 |  | mA |
| ISD | 关断漏电流 | VDD=3.6V, CTRL=0V |  | 0.1 | 10 | µA |
| VOS | 输出失调电压 | VIN=0V, VDD=3.0V to 5.25V |  | 5 | 20 | mV |
| fSW | 调制频率 | VDD=3.0V to 5.25V |  | 400 |  | kHz |
| PO | 输出功率 | THD=1%, f=1KHz, VDD=5V, RL=4Ω |  | 2.0 |  | W |
|  |  | THD=1%, f=1KHz, VDD=5V, RL=8Ω |  | 1.3 |  | W |
|  |  | THD=10%, f=1KHz, VDD=5V, RL=4Ω |  | 2.8 |  | W |
|  |  | THD=10%, f=1KHz, VDD=5V, RL=8Ω |  | 1.7 |  | W |
| THD+N | 总失真度+噪声 | VDD=3.6V, f=1kHz, RL=8Ω, Po=0.1W |  | 0.15 |  | % |
|  |  | VDD=3.6V, f=1kHz, RL=4Ω, Po=0.5W |  | 0.10 |  | % |
| PSRR | 电源抑制比 | 217Hz |  | -80 |  | dB |
|  |  | 20KHz |  | -72 |  | dB |
| CMRR | 共模抑制比 |  |  | -70 |  | dB |
| η | 效率 | Po=0.6W, f=1kHz, VDD=3.6V, RL=8Ω |  | 90 |  | % |
| VIH | CTRL输入高电平 |  | 1.2 |  | VDD | V |
| VIL | CTRL输入低电平 |  | 0 |  | 0.2 | V |
| Tst | 启动时间 |  |  | 120 |  | ms |
| Tsd | 关断时间 |  | 80 |  |  | ms |

8 典型特性曲线

下列特性曲线中，除非指定条件，T=25℃。（参见PDF原文中的特性曲线图）

9 应用说明

9.1 芯片基本结构描述

NS4150B 是一款超低 EMI、无需滤波器3W单声道D 类音频功率放大器。在 5V 电源下，能够向 4Ω 负载提供 3W 的功率，并具有高达 90%的效率。NS4150B 采用先进的技术，在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰，最大限度地减少对其他部件的影响。NS4150B 无需滤波器的 PWM 调制结构及增益内置方式减少了外部元件数目、PCB面积和系统成本，利用扩展频谱技术充分优化全新电路设计。芯片内置过流保护、过热保护和欠压保护功能，在异常工作条件下关断芯片，有效地保护芯片不被损坏，当异常条件消除后，NS4150B自动恢复工作。

9.2 无需输出滤波器

NS4150B 采用无需输出滤波器的 PWM 调制方式，省去了传统D 类放大器的 LC 滤波器，提高了效率，提供了一个更小面积，更低成本的实现方案。

9.3 上电、掉电噪声抑制

NS4150B 内置上电，掉电噪声抑制电路，有效地消除了系统在上电、下电、唤醒和关断操作时可能出现的瞬态噪声。

9.4 EMI 增强技术

NS4150B内置EMI增强技术。采用先进的技术，在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰，最大限度地减少对其他部件的影响。

9.5 CTRL 引脚设置

通过设置 CTRL引脚的电平值，可以设置NS4150B的工作模式：

| CTRL | Mode |
| --- | --- |
| H | Open |
| L | Shutdown |

9.6 效率

NS4150B利用扩展频谱技术充分优化全新D类放大器的电路设计，以提高效率。最高可达88%的效率更加适合于便携式音频产品。

9.7 保护电路

当芯片发生输出引脚之间的短路故障时，过流保护电路会关断芯片以防止芯片被损坏。短路故障消除后，NS4150B 自动恢复工作。当芯片温度过高时，芯片也会被关断。温度下降后，NS4150B继续正常工作。当电源电压过低时，芯片同样会被关断，电源电压恢复后，芯片会再次启动。

9.8 电源去耦电容

电源端加适当的去耦电容可以确保器件的高效率及最佳的THD+N性能，同时为得到良好的高频瞬态性能，希望电容的 ESR 值要尽量小。一般使用1uF的陶瓷电容将 VDD 旁路到地。去耦电容在布局上应尽可能的靠近芯片的 VDD 放置。如果希望更好地滤除低频噪声，则需要根据具体应用添加一个10uF或更大的去耦电容。

9.9 增益设置和输入电阻

NS4150B内部集成反馈电阻为240KΩ，增益 A = 240K/Rin，其中Rin为外接输入电阻。

9.10 输入滤波器

音频信号通过隔直电容和输入电阻输入到NS4150B的INP与 INN。输入电容Cin与输入电阻Rin构成一个高通滤波器。截止频率为 fc = 1/(2π·Rin·Cin)。实际上，在很多应用中，扬声器（Speaker）不能够再现低于100Hz－150Hz的低频语音，因此采用大的电容并不能够改善系统的性能。除了考虑系统的性能，开关/切换噪声的抑制性能受电容的影响，如果耦合电容大，则反馈网络的延迟大，导致POP噪声出现，因此，小的耦合电容可以减少该噪声。

9.11 磁珠与电容

NS4150B在没有磁珠和电容的情况下，对60cm的音频线，仍可满足FCC标准要求。在输出音频线过长或器件布局靠近EMI敏感设备时，建议使用磁珠、电容。磁珠及电容要尽量靠近芯片放置。

10 封装信息

10.1 MSOP-8 封装尺寸图

（参见PDF原文中的封装尺寸图）

11 版本修改历史

声明：深圳市纳芯威科技有限公司保留在任何时间，并且没有通知的情况下修改产品资料和产品规格的权利，本手册的解释权归深圳市纳芯威科技有限公司所有，并负责最终解释。